[image: image2.png]


[image: image2.png]

 招标公告
思念食品有限公司采购部根据公司招标的要求，就思念食品有限公司冰柜项目进行公开招标，现将招标事宜通知如下：
一、招标内容及要求：
1、项目名称：思念食品有限公司冰柜项目；
2、标段划分：项目共分为1个标段；
3、项目需求
3.1数量、规格需求：

预估需求如下，具体以实际订单为准：

	序号
	类别
	常用规格
	具体规格（mm）
	预估量

	1
	小冰柜
	0.6m/0.8m/1.0m/1.2m长
	长：600-1200m
	40000

	2
	常规冰柜
	1.4/1.5m/1.6m长
	长：1400-1600mm
	

	
	
	1.8m/1.9m长
	长：1700-1900mm
	

	
	
	2.0m长
	长：2000mm
	

	3
	大冰柜
	2.1-2.7m长
	长：2100-2700mm
	

	4
	立柜
	2.0m高单门、多门立柜
	长：600-1800mm
	

	5
	组合柜
	常规组合柜
	端头+直柜
	据实填报
	

	
	
	视窗组合柜（半球面玻璃/胖东来同款）
	端头+直柜
	据实填报
	

	
	
	视窗组合柜
	端头+直柜
	据实填报
	

	
	
	子母柜
	上柜+下柜
	据实填报
	


3.2思念冰柜定制化需求：

①冰柜箱体体现思念专属logo，如“思念冰柜”，不出现冰柜供应商品牌Logo；

②依据思念所提供的冰柜形象，将画面以喷涂方式印制箱体，不得以背胶车贴形式展现；

③对于投放的冰柜显眼处需加装冰柜二维码（一物一码，资产码与消费者互动码合二为一，如上方有提示语：扫码参与互动，下方有冰柜资产编号），统一安装在冰柜显眼处，要求不易脱落，若有脱落需按要求到店重新安装。二维码扫描后消费者可扫码互动，并具备思念冰柜、生产厂商、产品型号、资产编号等信息；

④定制冰柜出厂时，需根据我司发货区域终端零售价格需求，在玻璃门上展示主流单品终端零售价，展示价格要求不可轻易去除，可长期留存（由投标单位出具技术方案，我司进行评估）；

⑤温控显示在冰柜显眼位置处，便于业务及消费者实时查看冰柜温度，全面保障产品温控要求及质量保障；

3.3智能冰柜功能需求

所有冰柜需包含能定位模块，有GPRS自主定位功能，自带储电功能，保证断电后3个月以上的GRPS工作和信息记录，需满足数据接入我司冰柜系统内要求，具体配置如下：
	冰柜智能模块功能
	配置

	4G传输
	包流量≥5年

	断电续航
	锂电池,断电后电池每天一次上报，持续3个月。

	远程控制
	支持远程调温、制冷开关

	异常报警
	温度、电源随时上报，位移由系统测算

	温度采集
	定时上报（并不低于4小时/次）

	实时定位
	定时上报（并不低于4小时/次）


①冰柜温度显示异常提示功能，并可实施远程控制；

②冰柜位移报警功能；

③冰柜厂家需有完整系统下单模块，并有发货状态查询功能，发货状态及物流信息可同步至我司冰柜系统进行查询；

④所有冰柜管理模块需预留接口，便于后期与我司系统直接对接及传输，满足冰柜预警需求；

项目要求

4.1产品性能要求

	项目
	标准

	强制要求
	符合3C，GB4706.1，GB4706.13要求

	额定电压
	220V～50Hz

	气候类型
	SN~T（大陆全域覆盖）

	开门是否停风机
	是(针对立柜)

	箱内温度范围
	-25℃～-16℃（30℃，75%RH）

	平均温度
	-18℃以下（30℃，75%RH）

	空载冷速
	1.5小时以内（30℃，75%RH）

	满载停电温度保持
	-18℃上升至-10℃的时间≥4小时（30℃，75%RH）

	冷凝器类型
	铜管铝翅片

	蒸发器类型
	铝管铝翅片

	压缩机型号
	①恩布拉科、②华意、③东贝（优选①，必须≥70%）

	冷凝风机型号
	EBM、微光、赛微高效节能风机

	蒸发风机型号
	赛微、EBM、海星高效风机

	排水方式
	自蒸发+接水盘，冷凝水无溢出

	内胆
	材质：压花铝板/PCM钢板

总厚度：≥0.3mm

颜色：白色

	能效等级
	不低于二级

	制冷剂（类型/克重）
	R290

	控温方式
	电子温控器，智能模块可取温度及下发调温指令；

照明与制冷额外增加船型开关（开关需要透明防护套）

	防触电类型
	Ⅰ类

	电插头类型
	益而益PRCD（含过热保护），国标三插，10A，防破损保护

	电源线线径
	RVV1.0×3

	电源线外露长度
	2米

	防鼠要求
	有

	噪音（dBA）
	55dB以内

	左右前侧板
	材质：PCM钢板

总厚度：≥0.45mm

颜色：按思念专属图案要求

	冰柜侧面
	卧柜侧面需有加强铁

	背板
	材质：镀锌板

总厚度：≥0.40

颜色：原色

	底板
	厚度：≥1.5mm

	发泡层
	材质：环戊烷，采用高压微孔无氟发泡技术

厚度：≥70mm

	玻璃门配置（不含LOGO部分）
	卧柜玻璃：

钢化玻璃：厚度4mm，在线Low-E镀膜

立柜玻璃：

双钢化玻璃，氩气90%以上，中空16mm，暖边条+分子筛

外层玻璃：厚度3.2mm，在线Low-E镀膜

内层玻璃：厚度3.2mm，离线Low-E镀膜

综合K值：1.35～1.38（空气值）

铝合金边框，挤出成型铝合金拉手，阳极氧化 

	照明灯
	发光部分长度：不同规格适当长度，照明无死角

色温：6500K

照度（lux）：500～750

具备防水功能

	层架
	卧柜

2个内径宽度为310MM的储物筐，其余储物筐内径宽度不得低于250MM（根据冰柜大小合理安排）

立柜

普通层架：5层（不含底部半层）密网层架防倒货

出厂前层架按陈列要求摆放固定

	脚轮及支撑腿
	万向轮×4+支撑腿×2（脚轮材质本色PA66，直径≥50mm，宽度≥20mm，荷载≥130KG，万向轮钣金厚度≥2.5mm）支撑腿螺纹规格M12

	随机附件
	冷柜使用说明书，合格证

	质保年限
	整机≥5年

	认证要求
	整机CCC认证

	资产牌二维码
	统一安装在冰柜显眼处，要求不易脱落，若有脱落需按要求到店重新安装

	产品名牌
	名牌位置经甲方确认为准


4.2运输及售后服务要求

①运输要求：报价为含税到岸价，发货目的地为冰柜定购单所列客户地址。要求冰柜厂家从接到冰柜定购单且确认收款后，地级及以上城市需在5天内将冰柜送至客户处，县级城市需在7天内将冰柜送至客户处；

②生产规模与产能：30天内可交付5000台；

③应急补货能力：≤7天到货；

4.3售后服务要求

①思念定制冰柜整机须保修5年，如出现质量问题，须在24小时内处理完成；

②冷柜化货赔偿：若因冰柜质量问题出现的化货，由冰柜厂家承担全部化货损失；
5、投标要求
①投标厂家需提供所有投标冰柜的有效容积、耗电量、性能配置信息，数据须真实有效，如后期抽检中发现有弄虚作假的，我司有权取消中标资格并终止合同，扣除履约保证金，具体按合同约定执行；
②所有带思念形象的冰柜不允许各中标厂商私自与思念公司的客户进行买卖，不得售卖非思念客户，一经发现我司有权取消中标资格并终止合同；
6、投标及报价要求：

6.1投标单位需按格式要求编制投标文件；（投标方可投报其中一个或多个标段）

6.2中标方不得将承包范围转包、分包或委托第三人，否则，视为严重违约，招标人有权拒付合同款项有权即时解除合同；

6.3报价要求：投标单位需考虑投入的人工/设备/运维/场地等成本、现场踏勘、其他风险、税率等产生的综合费用，按照报价单要求进行报价；
7、付款周期及方式：

7.1付款周期：

①月结60天，每月10日前提供上月对账单于次月付款；

②专案冰柜5年分期付款，每年8月31日前完成约定付款的百分比；
（具体以谈判为准，后期在合同中约定）；

7.2付款方式：公对公转账；

发票要求：提供增值税专用发票；

合同周期

①2026年3月1日至2027年6月30日，实际以合同签订日期为准；

②中标后需缴纳合同履约保证金20万元。

投标单位资格要求

1、在中华人民共和国境内具有独立法人资格，具有有效相关经营范围的营业执照，法人无不良记录，一般纳税人；

2、全国工业产品生产许可证（500L以上），中国国家强制性产品认证证书（CCC 500L以下）；

3、具有ISO9001质量管理体系认证；

4、有全国配送及售后网络；

5、有完整的平台管理系统，包括智能模块、订单管理、发货跟踪等；

6、能够配合我司进行创新性开发，例如电子价签、卧立一体柜、新颖性的ID设计、冰柜智能电视一体化等；

冰柜智能电视一体化需求列举如下：
①能够依据我司要求完成冰柜与智能电视的集成或上门安装，要求可远程控制视频传输、切换视频、音量控制、后台监控、满足WIFI或移动网络等；

②能够提前在冰柜内预留好智能电视硬件接口（例如：电视支架等），可现场安装智能电视；

③能够与我司指定的智能电视第三方合作，具备冰柜与智能电视的集成组装能力。

三、投标报名
3.1、报名资料：法定代表人授权委托书、被委托人身份证、企业营业执照、资质证明（生产许可证、3C认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书）；
3.2、报名时间：2025年11月11日--2025年11月20日，上午9时00分—12时00分，下午14时00分—17时30分（节假日除外）；

3.3、报名方式：请投标单位在报名时间内，委托授权代表用个人微信扫描二维码提交以上报名资料，并同步发送邮箱：SNZB5@synear.com一份扫描件；
（注：投标单位提交信息务必准确，报名资料通过审核后，我司以邮箱形式发送招标文件等资料；报名资料审核未通过的单位不能参与本次投标。）
[image: image1.png]RE D





四、投标保证金

1、开标前,各投标单位需缴纳投标保证金人民币5万元（大写：伍万元整）。
2、投标保证金缴纳方式：详见招标文件；

五、开标时间及地点：

1.时间（同开标时间）：2025年11月27日上午9点30分；

2.地点（同开标地点）：河南省郑州市惠济区英才街15号思念食品（具体以开标前电话及邮件通知为准）。

注：所有投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人必须准时参加，否则所递交的投标文件将被视为无效投标文件予以退回。
六、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：
1.思念食品招标部

联系人：付女士
联系方式：0371-56978560 

邮箱：snzb5@synear.com
项目现场勘察或答疑联系人：王女士
联系方式：183-3717-5027
七、评标办法：
针对本项目具体情况，采用综合评标原则进行定标，即满足我司招标技术要求的前提下，对各投标单位的投标报价及所承诺的服务等综合评定后确定中标候选人。


